- 1.3信息及其度量 &  1.4通信系统性能指标​

- 1.3信息及其度量的

- 表 1 信息及其度量主要公式汇总

| 中文术语 | 英文术语 | 符号 | 公式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 信息量 - （单个符号） | - Amount - of information |  |  | - 一个符号出现时携带的信息量，概率越小，信息量越大 |
| - 总的信息量 - （一条消息） | - Total information |  |  | - 一条具体消息中所有符号的信息量之和， ni为第i个符号在该消息中出现的次数。 |
| - 平均信息量 - （算术平均） | - Average information - (arithmetic mean) |  |  | 针对某条具体消息，总信息量除以该消息的符号总数 N. |
| - 熵 - （理论平均信息量） | - Entropy |  |  | - 针对信源本身，是概率加权平均，代表每个符号的平均信息量的理论极限。 - 当N→， |

- 1.4通信系统性能指标​

- 表2  数字通信系统常用性能指标公式表

| - 中文术语 | - 英文术语 | - 符号 | - 公式 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 码元速率 - （波特率） | - Symbol rate | - Rs​ | - Rs=1/Ts​ - 单位：Baud（波特） | - 每秒传输的码元个数；Ts为码元持续时间 |
| - 信息速率 - （比特率） | - Bit rate | - Rb​ | - Rb=Rslog2M - 单位：bit/s | - 每秒传输比特数；M为码元进制数 |
| - 频带利用率（码元） | - Symbol - spectral efficiency | - ηs​ | - ηs=Rs/B​(Baud/Hz) | - 单位带宽传输码元速率；B信道带宽 |
| - 频带利用率（比特） | - Bit spectral efficiency | - ηb​ | - ηb=Rb/B​ | - 单位带宽传输信息速率，ηb =ηs log2M |
| - 误码率 | - Symbol error rate | - Pe​ | - Pe=传输总码元/数错误码元数​ | - 可靠性，发生错误的码元占全部码元的比例 |
| - 误信率 - （误比特率） | - Bit error rate | - Pb​ | - Pb=传输总比特数/错误比特数​ | - 可靠性，错误比特占全部比特比例； - 二进制Pb=Pe， - M进制Pb<Pe​ |